Российская Федерация

Свердловская область

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.02.2022 № 47-п

с. Байкалово

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Тепловые сети» муниципального образования Байкаловского сельского поселения по развитию системы водоснабжения на 2022-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия по согласованию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осуществлению контроля за их исполнением», в целях надежного и бесперебойного водоотведения на территории Байкаловского сельского поселения, руководствуясь Уставом Байкаловского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Тепловые сети» Байкаловского сельского поселения по развитию системы водоснабжения на 2022-2025 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Байкаловского сельского поселения  www.bsposelenie.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Байкаловского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области | _______________ Д.В. Лыжин |
| --- | --- |

|  | Утверждено Постановлением Главы Байкаловского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области 18.02.2022 №47-п |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Тепловые сети» муниципального образования Байкаловского сельского поселения по развитию системы водоснабжения на 2022-2025 годы

с. Байкалово

2022 г.

1. Общие положения

Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 (с изменениями на 22 мая 2020г) «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

-  исходными данными, имеющимися  у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства),

- расчётными нагрузками по водоснабжению и водоотведению в районах жилой застройки.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Основной целью программы является повышение надежности и качества водоснабжения  за счет проектирования и строительства инженерно-технических сетей и сооружений.
	Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются:
	- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
	- увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;
	- повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений;
	- снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;

- повышение качества питьевого водоснабжения;

- обеспечение надежности работы системы холодного водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения каждого домовладения к системе водоснабжения.

3. Основные требования к содержанию инвестиционной программы

В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа местного самоуправления поселения, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

г) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

е) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

и) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, содержат следующие группы мероприятий:

а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий;

б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик;

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий;

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Перечень мероприятий

по строительству модернизации и реконструкции системы водоснабжения Байкаловского сельского поселения на 2022-2025 годы

| N п/п | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Обоснование необходимости мероприятия (объекта) | Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения | Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства, куб. м/сут., куб. м/час | Основные технические характеристики мероприятия (объекта) |  |  |  | График реализации мероприятия (объекта) |  |  | График ввода объекта в эксплуатацию, год | Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта), тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | единицы измерения | значение показателя |  | год начала | год завершения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия (объекта) | после реализации мероприятия (объекта) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| ГРУППА 1. СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство водопровода | Обеспечение абонентов водой | с. Байкалово, ул. Северная (четная сторона), ул. Репина | 30 м3/сут. | Магистраль – Труба ПЭ 100 SDR 13,6 (Т), наруж. диаметр 110х8,1 мм, протяженностью 1767 м.п.; Подводки – Труба ПЭ 100 SDR 13,6 (Т), наруж. диаметр 32х2,4 мм, протяженностью 210 м.п. | - | - | - | 2022 | 2022 |  | 2022 | 4919,65 0 |
| 1.1.2. | Строительство водопровода | Обеспечение абонентов водой | Строительство водопроводных сетей по ул. Советская в с. Ляпуново (от точки врезки у жилого дома № 59 в сторону жилого дома № 89) | 10 м3/сут. | Магистраль – Труба ПЭ 100 SDR 13,6 (Т), наруж. диаметр 63х4,7 мм, протяженностью 1010 м.п.; Подводки – Труба ПЭ 100 SDR 13,6 (Т), наруж. диаметр 32х2,4 мм, протяженностью 140 м.п. | - | - | - | 2023 | 2023 |  | 2023 | 1275,555 |
| 1.1.3. | Строительство водопровода | Обеспечение абонентов водой | Строительство водопровода от ул. Мальгина до ул. Заречная с. Байкалово | 5 м3/сут. | Магистраль – Труба ПЭ 100 SDR 13,6 (Т), наруж. диаметр 63х4,7 мм, протяженностью 210 м.п.; Подводки – Труба ПЭ 100 SDR 13,6 (Т), наруж. диаметр 32х2,4 мм, протяженностью 413 м.п. | - | - | - | 2024 | 2024 |  | 2024 | 877,747 |
| 1.1.4. | Строительство водопровода | Обеспечение абонентов водой | Строительство сети водоснабжения по ул. Пролетарская (закольцовка систем водоснабжения от дома № 55 в сторону распределительного колодца расположенного у жилого дома № 45) | 5 м3/сут. | Магистраль Труба ПЭ 100 SDR 13,6 (Т), наружный диаметр 125х9,2 мм протяженностью 142 м, подводки Труба ПЭ 100 SDR 13,6 (Т), наружный диаметр 32х2,4 мм | - | - | - | 2022 | 2022 |  | 2022 | 373,957 |
| 1.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Замена водонапорной башни | Обеспечение абонентов водой | № 6336 с. Байкалово, ул. Механизаторов (на территории бывшего совхоза) |  | Объём бака 25 м3,выоста ствола 15 м.п. | - | - | - | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2200,000 |
| 1.2.2. | Замена водонапорной башни | Обеспечение абонентов водой | с. Ляпуново, ул. Техническая |  | Объём бака 50 м3,выоста ствола 24 м.п. | - | - | - | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2420,000 |
| 1.2.3. | Замена водонапорной башни | Обеспечение абонентов водой | № 6095 с. Байкалово, ул. Клубная (центральная) |  | Объём бака 50 м3,выоста ствола 24 м.п. |  |  |  | 2024 | 2024 |  | 2024 | 1980,000 |
| 1.2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14046,909 |
| ГРУППА 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРУППА 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИЗНОСА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция | Обеспечение абонентов водой | д. Шаламы, ул. Советская (от ж/д № 1 до ж/д № 31) | 30 м3/сут. | Магистраль труба ПЭ 100 SDR 11 диам. 110 мм протяженностью 740 м.п. - труба диам. 32 мм протяженностью 775 м.п. | - | - | - | 2022 |  | 2023 | 2023 | 2250,000 |
| 3.1.2. | Реконструкция | 1.Снижение аварий на участке водопровода. 2.Обеспечение абонентов водой | с. Байкалово, ул. Крестьянская | 10 м3/сут | Магистраль труба ПЭ 100 SDR 11 диам. 63 мм протяженностью 520 м.п. Подводки труба ПЭ 100 SDR 11 диам. 32 мм, протяженностью 358 м | - | - | - | 2025 |  | 2025 | 2025 | 840,00 |
| 3.1.3. | Реконструкция | 1.Снижение аварий на участке водопровода. 2.Обеспечение абонентов водой | с. Байкалово, ул. Буденного | 30 м3/сут | Магистраль труба ПЭ 100 SDR 13,6 Дн 160х11,8 мм протяженностью 729 м. SDR 13,6 Дн 63х4,7 мм, протяженностью 100 м; Подводки Труба ПЭ 100 SDR 13,6 Дн 32х2,4 мм протяженностью 597 м | - | - | - | 2023 |  | 2023 | 2023 | 3687,491 |
| 3.1.4. | Реконструкция сетей водоснабжения | 1.Снижение аварий на участке водопровода. 2.Обеспечение абонентов водой | д. Липовка, пер. им. Аникина | 5 м3/сут | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 Дн 63х4,7 мм протяженностью 187 м, подводки Труба ПЭ 100 SDR 13,6 Дн 32х2,4 мм, протяженностью 89 м. | - | - | - | 2024 |  | 2024 | 2024 | 292,040 |
| 3.1.5. | Реконструкция сетей водоснабжения | 1.Снижение аварий на участке водопровода. 2.Обеспечение абонентов водой | д. Пелевина | 20 м3/сут | Магистраль труба ПЭ 100 SDR 11 диам. 110 мм протяженностью 1100 м. Подводки Труба ПЭ 100 SDR 13,6 Дн 32х2,4 мм протяженностью 540 м | - | - | - | 2022 |  | 2023 | 2023 | 3560,00 |
| 3.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10629,531 |
| ГРУППА 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОЧИЕ ГРУППЫ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | С. Байкалово, скважина № 6098 ул. Клубная |  | Водозабор, глубина 110 м.п.,диам. обсадной трубы, 245 мм | - | - | - | 2023 | 2023 |  | 2023 | 185,00 |
| 4.1.2. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | С. Байкалово, скважина № 6436 ул. Мальгина,80 |  | Водозабор, глубина 90 м.п., диам. обсадной трубы, 325 мм | - | - | - | 2023 | 2023 |  | 2023 | 185,00 |
| 4.1.3. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | С. Байкалово, скважина № 7590 ул. Набережная, 61-г |  | Водозабор, глубина 92 м.п., диам. обсадной трубы, 245 мм | - | - | - | 2024 | 2024 |  | 2024 | 185,00 |
| 4.1.4. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | С. Байкалово, скважина № 7595 ул. Октябрьская,54 |  | Водозабор, глубина 110 м.п., диам. обсадной трубы, 245 мм | - | - | - | 2024 | 2024 |  | 2024 | 185,00 |
| 4.1.5. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | С. Байкалово, скважина № 1 ул. Красноармейская |  | Водозабор, глубина 130 м.п., диам. обсадной трубы, 248 мм | - | - | - | 2024 | 2024 |  | 2024 | 185,00 |
| 4.1.6. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | С. Байкалово, скважина № 6889 ул. Октябрьская,65 |  | Водозабор, глубина 100 м.п., диам. обсадной трубы, 219 мм | - | - | - | 2025 | 2025 |  | 2025 | 185,00 |
| 4.1.7. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | С. Байкалово, скважина № 8405 ул. Молодёжная,11 |  | Водозабор, глубина 100 м.п., диам. обсадной трубы, 219 мм | - | - | - | 2025 | 2025 |  | 2025 | 185,00 |
| 4.1.8. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | С. Байкалово, скважина № Б/Н ул. Победы, 42 а |  | Водозабор, глубина 110 м.п., диам. обсадной трубы, 219 мм | - | - | - | 2025 | 2025 |  | 2025 | 185,00 |
| 4.1.9. | Строительство водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода; 2.Обеспечение абонентов водой. | д. Пелевина ул. Юбилейная |  | Водозабор, глубина 110 м.п., диам. обсадной трубы, 219 мм | - | - | - | 2024 | 2024 |  | 2024 | 500,00 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1980,00 |
| ГРУППА 5. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОНСЕРВАЦИЯ И ДЕМОНТАЖ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 5.2. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРУППА 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ РИСКА И СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 1 пояс | Расчет и обоснование границ зон санитарной охраны | с. Байкалово, ул. Лесная (скважина № 5443) | 7 л/с | - | - | - | - | 2023 | 2023 |  | 2023 | 95,00 |
| 6.2. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 1 пояс | Расчет и обоснование границ зон санитарной охраны | с. Байкалово, ул. Красноармейская (скважина № 1) | 7 л/с | - | - | - | - | 2023 | 2023 |  | 2023 | 95,00 |
| 6.3. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 1 пояс | Расчет и обоснование границ зон санитарной охраны | с. Байкалово, ул. Набережная, 61 Г (скважина № 7590) | 7 л/с | - | - | - | - | 2023 | 2023 |  | 2023 | 95,00 |
| 6.4. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 1 пояс | Расчет и обоснование границ зон санитарной охраны | с. Байкалово, ул. Мальгина, 80 (скважина № 6436) | 20 л/с | - | - | - | - | 2023 | 2023 |  | 2023 | 95,00 |
| 6.5. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 1 пояс | Расчет и обоснование границ зон санитарной охраны | с. Байкалово, ул. Победы (скважина № Б/Н) | 7 л/с | - | - | - | - | 2023 | 2023 |  | 2023 | 95,00 |
| 6.6. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 1 пояс | Расчет и обоснование границ зон санитарной охраны | д. Пелевина, ул. Юбилейная (скважина № 8020) | 7 л/с | - | - | - | - | 2023 | 2023 |  | 2023 | 95,00 |
| 6.7. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 1 пояс | Расчет и обоснование границ зон санитарной охраны | с. Ляпуново, ул. Механизаторов,43а | 6 л/с | - | - | - | - | 2023 | 2023 |  | 2023 | 95,0 |
| 6.8. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 1 пояс | Расчет и обоснование границ зон санитарной охраны | с. Ляпуново, ул. Механизаторов,44 | 4,5 л/с | - | - | - | - | 2023 | 2023 |  | 2023 | 95,0 |
| 6.9. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 1 пояс | Расчет и обоснование границ зон санитарной охраны | д. Липовка, ул. Советская | 5 л/с | - | - | - | - | 2023 | 2023 |  | 2023 | 95,0 |
| 6.10. | Строительство ограждения на ЗСО | Защита централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного и террористического характера | на всех скважинах Байкаловского сельского поселения | Радиус 30 м | - | - | - | - | 2024 | 2025 |  | 2025 | 3963,492 |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4818,492 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31474,932 |

5. Организационный и финансовый план реализации инвестиционной программы на 2022-2025 годы

В данном разделе привести организационный и финансовый план Инвестиционной программы с расшифровкой по объектам, срокам исполнения и объёмам финансирования. Определить  предполагаемые источники финансирования мероприятий инвестиционной программы, и необходимый объём финансирования.

6. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы

Выполнить сводную оценку потребностей в инвестициях по всем направлениям.

7. Предложения о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения для потребителей

В данном разделе произвести на основании имеющихся данных расчёт размера тарифов на подключение к системам водоснабжения.

| Глава Байкаловского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области | ________________ Д.В. Лыжин мп |
| --- | --- |
| Директор МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского сельского поселения | ________________ Р.С. Чупров мп |